Architecture système complète : Écosystème Véhicule – Cloud – Utilisateur

1. Vue d’ensemble

Cette architecture modélise un écosystème véhicule connecté intégrant :

- les ECU répartis par domaines fonctionnels,

- les réseaux embarqués (CAN, LIN, FlexRay, Ethernet),

- les canaux de communication externes (4G/5G, Wi-Fi),

- un backend cloud scalable et sécurisé,

- des interfaces utilisateurs (mobile, web, dashboard véhicule).

L’objectif est de permettre la télémétrie, le diagnostic, les mises à jour OTA, et des services numériques centrés utilisateur.

2. Architecture globale (schéma logique)

+--------------------+        4G / 5G / WiFi        +-----------------------+

|     UTILISATEUR    | <-------------------------> |        CLOUD          |

|--------------------|                              |-----------------------|

| • App mobile       |                              | • API Gateway         |

| • Application Web  |                              | • Authentification    |

| • Dashboard        |                              | • Services métiers    |

+--------------------+                              | • Data Lake / DB      |

| • OTA Server          |

| • Analytics / IA      |

+-----------+-----------+

^

|

MQTT / HTTPS

|

+-----------+-----------+

|   VÉHICULE CONNECTÉ   |

|-----------------------|

|  TCU / Gateway ECU    |

+-----------+-----------+

|

Réseaux embarqués                     |

---------------------------------------------------------

|               |                 |                    |

+-------+------+ +------+-------+ +-------+------+ +-----------+----------+

| Powertrain   | | ADAS / Safety| | Body / Comfort| | Infotainment / HMI  |

| ECU Domain   | | ECU Domain   | | ECU Domain    | | ECU Domain          |

+--------------+ +--------------+ +---------------+ +---------------------+

3. Véhicule : Architecture embarquée

3.1 ECU par domaines

a) Powertrain / Châssis

- ECU moteur

- ECU transmission

- ECU freinage (ABS/ESP)

- Capteurs : vitesse, couple, température

b) ADAS / Sécurité

- ECU radar / caméra

- ECU fusion de capteurs

- Fonctions : freinage d’urgence, maintien de voie

c) Body / Comfort

- ECU portes, éclairage

- ECU climatisation

- ECU sièges et vitres

d) Infotainment / HMI

- ECU multimédia

- Navigation GPS

- Interface écran conducteur

3.2 Réseaux embarqués

| Réseau | Rôle principal |
| --- | --- |
| LIN | Capteurs/actionneurs simples |
| CAN | Communication temps réel ECU |
| FlexRay | Systèmes critiques (ADAS) |
| Ethernet Auto | Haut débit (caméras, OTA) |

3.3 TCU / Gateway ECU

Le Telematics Control Unit (TCU) joue un rôle central :

- Agrégation des données ECU

- Sécurisation (firewall, chiffrement)

- Connexion externe (4G/5G, Wi-Fi)

- Support OTA (Over-The-Air)

4. Canaux de communication

4.1 Véhicule ↔ Cloud

- 4G / 5G : communication principale (temps réel)

- Wi-Fi : mises à jour OTA lourdes (garage, domicile)

- Protocoles :

  - MQTT (télémétrie)

  - HTTPS / REST (API)

  - TLS (sécurité)

4.2 Utilisateur ↔ Cloud

- Internet (HTTPS)

- OAuth2 / OpenID Connect pour l’authentification

5. Backend Cloud

5.1 Couche d’accès

- API Gateway

- Load Balancer

- Gestion des tokens et permissions

5.2 Services métiers

- Gestion des véhicules

- Diagnostic à distance

- Gestion flotte

- Commandes à distance (verrouillage, climatisation)

5.3 Données

- Base relationnelle (utilisateurs, véhicules)

- Data Lake (logs, télémétrie)

- Stockage séries temporelles

5.4 OTA & Analytics

- Serveur OTA (firmware ECU)

- Monitoring versions

- Analyse prédictive (IA, maintenance)

6. Interfaces utilisateurs

6.1 Application mobile

- État du véhicule

- Localisation GPS

- Alertes maintenance

- Commandes à distance

6.2 Application web

- Supervision flotte

- Historique des trajets

- Tableaux de bord analytiques

6.3 Interface véhicule (HMI)

- Notifications cloud

- Services connectés

- Synchronisation compte utilisateur

7. Sécurité (transversale)

- Chiffrement bout-à-bout (TLS)

- Secure Boot ECU

- PKI véhicules

- Séparation des domaines critiques

- Journalisation & détection d’intrusion

8. Résumé

Cette architecture assure :

- Scalabilité (cloud-native)

- Sécurité (véhicule et données)

- Interopérabilité (ECU multi-domaines)

- Expérience utilisateur unifiée

Elle constitue une base solide pour des véhicules connectés, électriques ou autonomes.